📘 1. 전체 내용 요약 정리

이 교재는 시뮬레이터(팅커캐드)와 실제 아두이노 키트를 통해 전자회로의 기본 원리를 학습하고, 입력·출력 장치를 제어하며 센서 기반 프로젝트를 수행할 수 있도록 구성되어 있습니다.

| 구분 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 1장 | 아두이노 개념 및 개발환경(IDE) 설치 방법을 익힘. 통합개발환경(IDE)에서 코드 작성과 보드 연결 방법을 학습. |
| 2장 | 실제 보드를 사용하지 않아도 실습 가능한 온라인 시뮬레이터(팅커캐드) 사용법 및 계정 생성 절차를 학습. |
| 3장 | 디지털 신호(0,1) 와 아날로그 신호(연속 값) 개념을 비교하고, 전류·전압·저항의 관계(옴의 법칙)를 이해. |
| 4장 | 디지털 출력 실습: LED를 깜빡이게 하며 기본 회로와 저항의 필요성을 이해하고, 시리얼 모니터로 코드 상태 점검. |
| 5장 | 디지털 입력 실습: 버튼, 스위치, PIR 센서 등으로 입력받아 LED나 장치를 제어. 조건문(if, switch)와 풀업/풀다운 개념 학습. |
| 6장 | 아날로그 입력 실습: 가변저항, 조도센서, 온도센서를 활용해 LED 밝기, 가로등, 온도계를 구현. |
| 7장 | 아날로그 출력(PWM) 이해 및 응용: 삼색 LED, DC모터 속도·방향 제어. 반복문(for, while)을 이용한 자동화 코드 구성. |

👉 전체적으로 “센서 → 입력 → 처리 → 출력” 구조를 중심으로, 아두이노의 하드웨어 제어 원리를 실습 기반으로 설명합니다.

📗 2. 각 파일별 핵심 요약

01. 아두이노 개발 환경 만들기

- 아두이노 = 오픈소스 기반 마이크로컨트롤러 플랫폼.

- IDE(통합개발환경) 설치 및 설정: [arduino.cc]에서 다운로드.

- 보드 연결 후 COM 포트 설정, 보드 선택, 코드 업로드로 기본 개발환경 구축.

- 실습 예시: 속도계, 팜봇, 드론, 로봇 등 제작 가능성 제시.

02. 온라인에서 아두이노 만나기

- 팅커캐드(Tinkercad) 시뮬레이터를 이용한 가상 실습 가능.

- 장점: 무료, 안전, 하드웨어 없이 회로·코드 실험 가능.

- 구성요소: 작업판, 도구창, 버튼 모음.

- 보드 vs 시뮬레이터 차이

  - 보드: 실제 부품 필요, 고장 위험 있음.

  - 시뮬레이터: 오류 자동 탐지, 무료 계정으로 사용 가능.

- 계정 생성 및 회로 제작 절차 학습.

03. 전기 신호의 종류와 움직임 이해하기

- 디지털 신호: 0과 1(불연속), HIGH/LOW(5V/0V).

- 아날로그 신호: 연속적인 값(0~5V 사이).

- 옴의 법칙: 전압(V)=전류(A)×저항(Ω)

- 저항의 필요성: 과전류 방지 및 전류 조절.

- 예시: LED는 20mA 이상이면 손상 → 450Ω 이상 저항 필요.

04. 디지털 출력으로 아두이노 작동하기

- LED 제어: digitalWrite()와 delay()로 깜빡이기 구현.

- 저항 계산과 연결: 전류를 안전하게 흐르게 조정.

- 시리얼 모니터로 작동상태 확인 (디버깅 기능 학습).

- 실습 포인트:

  - 지연시간 변경 시 점등 속도 달라짐.

  - LED 극성 확인 필수 (긴 다리 = +, 짧은 다리 = -).

05. 디지털 입력으로 아두이노 작동하기

- 푸시버튼 → LED 제어

- 조건문(if, else if, switch) 로 입력 상태에 따른 반응 구현.

- 플로팅 현상: 입력값이 불안정할 때 → 풀업/풀다운 저항 사용.

- 슬라이드 스위치: 상태 유지형 입력 장치.

- PIR 센서: 움직임 감지로 자동 조명(현관등) 만들기 실습.

06. 아날로그 입력으로 아두이노 작동하기

- 가변저항(potentiometer): 값에 따라 전압 변환, LED 밝기 제어.

- 조도 센서: 빛의 세기 감지 → 어두우면 LED 켜짐 (스마트 가로등).

- 온도 센서(TMP36): 온도에 따라 전압 변화 → 전압→온도 변환식 사용.

- analogRead()로 입력값(0~1023) 읽기, map() 함수로 변환.

07. 아날로그 출력으로 아두이노 작동하기

- PWM(펄스폭변조): 디지털 신호를 아날로그처럼 제어.
→ 듀티사이클(High 비율)에 따라 밝기나 속도 제어.

- 삼색 LED(RGB): 3색 조합으로 16,777,215색 표현 가능.

- DC모터 제어: 가변저항+슬라이드 스위치로 속도·방향 제어.

- 반복문(for, while, do-while) 활용으로 자동 동작 루프 구성.

📕 3. 시험 대비형 핵심 정리 (요약 암기 포인트)

| 구분 | 핵심 포인트 | 예상 문제 예시 |
| --- | --- | --- |
| 아두이노 개념 | 오픈소스 기반 마이크로컨트롤러, IDE 필요 | Q. 아두이노 IDE란 무엇인가? |
| 시뮬레이터 | 팅커캐드 사용, 온라인 회로 구성 가능 | Q. 실제 보드 없이 회로 실험 가능한 도구는? |
| 디지털 vs 아날로그 | 디지털(0/1), 아날로그(연속값) | Q. 0~5V 사이 연속값은 어떤 신호인가? |
| 옴의 법칙 | V = I × R | Q. 전류 0.02A, 전압 5V일 때 저항은? → 250Ω |
| 디지털 출력 | digitalWrite(pin, HIGH/LOW) | Q. LED 깜빡이기 코드에 사용하는 함수는? |
| 입력 제어 | 푸시버튼, 스위치, 센서 입력 → 조건문 제어 | Q. if문은 어떤 경우에 실행되는가? |
| 풀업/풀다운 | 입력 신호 안정화 회로 | Q. 풀업저항은 전압을 어디로 당기는가? → HIGH(5V) |
| 아날로그 입력 | analogRead(pin) (0~1023) | Q. 가변저항 입력은 어떤 함수로 읽는가? |
| 아날로그 출력 | analogWrite(pin, 값) (0~255) | Q. PWM으로 LED 밝기를 조절할 때 사용하는 함수는? |
| RGB LED | 3색 조합, 256³ = 16,777,215색 | Q. 삼색 LED는 최대 몇 가지 색 표현 가능? |
| 모터 제어 | PWM + 가변저항 + 스위치 | Q. DC모터 속도 조절의 원리는? → PWM 듀티사이클 제어 |
| 반복문 | for, while, do-while 구조 | Q. while과 do-while의 차이점은? (조건 검사 시점) |

🎯 [Do it! 아두이노 입문 – 시험 대비 문제 세트]

✅ 객관식 20문제

- 아두이노(Arduino)의 기본 개념으로 옳은 것은?
① 폐쇄형 하드웨어 플랫폼
② 오픈소스 기반 마이크로컨트롤러 플랫폼
③ 단일 기업이 독점 생산하는 보드
④ 소프트웨어 전용 개발 툴
👉 정답: ②

- 아두이노 개발 환경(IDE)은 어떤 기능을 포함하는가?
① 웹 브라우저
② 코드 편집기, 컴파일러, 디버거
③ 그래픽 디자이너
④ 하드웨어 감지기
👉 정답: ②

- 아두이노 보드를 USB로 연결할 때 Windows에서 포트는 어떻게 표시되는가?
① /dev/ttyUSB0
② COM1, COM2 형태
③ PORT_ARDUINO
④ SERIAL/5
👉 정답: ②

- 팅커캐드(Tinkercad)의 주요 용도는?
① 아두이노 하드웨어 수리
② 온라인 회로 시뮬레이션 및 코딩 실습
③ PCB 인쇄
④ 전자부품 구매
👉 정답: ②

- 디지털 신호의 특징으로 옳은 것은?
① 연속적인 값
② 0과 1의 이산적(불연속적) 값
③ 무한한 전압 변화
④ 시간에 따라 변하지 않음
👉 정답: ②

- 아날로그 신호는 어떤 특징을 가지는가?
① 0과 1로만 구성
② 시간에 따라 연속적으로 변화
③ 불연속적
④ 항상 일정한 값
👉 정답: ②

- 옴의 법칙에서 전류(I)를 구하는 공식은?
① I = R × V
② I = V ÷ R
③ I = R ÷ V
④ I = V² ÷ R
👉 정답: ②

- LED를 보호하기 위해 필요한 부품은?
① 콘덴서
② 저항
③ 다이오드
④ 인덕터
👉 정답: ②

- 아두이노에서 디지털 출력 시 사용하는 함수는?
① analogRead()
② digitalWrite()
③ pinMode()
④ delay()
👉 정답: ②

- LED가 너무 밝게 점등되는 원인은?
① 저항값이 너무 크다
② 전류가 부족하다
③ 저항이 없거나 너무 작다
④ 지연시간이 너무 짧다
👉 정답: ③

- 시리얼 모니터의 주요 역할은?
① 코드 저장
② 통신 데이터 확인 및 디버깅
③ 하드웨어 오류 복구
④ LED 밝기 조절
👉 정답: ②

- if 조건문의 역할은?
① 반복 실행
② 입력값이 참일 때만 코드 실행
③ 무조건 모든 코드를 실행
④ 외부 센서 제어 전용
👉 정답: ②

- 풀업(pull-up) 저항의 기능은?
① 전압을 낮춤
② 전압을 HIGH(5V)로 유지
③ 전류를 0으로 만듦
④ 저항을 제거함
👉 정답: ②

- 플로팅(floating) 현상은 언제 발생하는가?
① 전원이 꺼졌을 때
② 입력 핀에 전압이 불안정할 때
③ 저항이 너무 높을 때
④ LED가 손상되었을 때
👉 정답: ②

- 아날로그 입력값을 읽는 함수는?
① digitalRead()
② analogWrite()
③ analogRead()
④ readAnalogPin()
👉 정답: ③

- PWM(펄스폭변조)의 주된 목적은?
① 디지털 신호를 아날로그처럼 제어하기 위해
② 전원을 차단하기 위해
③ 코드를 반복하기 위해
④ LED 색상을 고정하기 위해
👉 정답: ①

- PWM을 지원하는 아두이노 UNO의 핀 번호는?
① 0~7번
② 2, 4, 7, 8, 12, 13번
③ 3, 5, 6, 9, 10, 11번
④ A0~A5
👉 정답: ③

- RGB 삼색 LED의 색상 조합으로 표현 가능한 색의 수는?
① 255개
② 16,777,215개
③ 65,536개
④ 1023개
👉 정답: ②

- DC 모터의 속도를 제어하는 원리는?
① 전류 방향 반전
② PWM 듀티사이클 조절
③ 온도센서 제어
④ 저항 제거
👉 정답: ②

- for문과 while문의 주요 차이점은?
① 조건 검사 여부
② 반복 횟수 지정 방식
③ 변수 선언 위치
④ 함수 정의 방식
👉 정답: ②

✅ OX 문제 (5문항)

- (O/X) 아두이노 UNO 보드의 디지털 핀은 0~13번까지 있다.
👉 정답: O

- (O/X) 풀다운 저항은 전압을 HIGH로 끌어올리는 역할을 한다.
👉 정답: X (LOW로 유지)

- (O/X) analogWrite() 함수는 디지털 신호 출력을 위한 함수이다.
👉 정답: X (PWM 즉 아날로그 출력용)

- (O/X) 조도센서는 빛이 강할수록 저항값이 커진다.
👉 정답: X (빛이 강하면 저항 ↓)

- (O/X) while문은 조건을 나중에 검사하고 실행한다.
👉 정답: X (do-while문이 나중에 검사)

📚 요약
이 세트는 실제 학교·자격시험 수준의 중상 난이도 문제로,

- 1~4장은 기초 원리

- 5~7장은 실습 중심
으로 구성되어 있습니다.